FPGA 實驗一

Add two 1-digit BCD numbers

學生: 謝旻錡 學號: 313512078 日期: 2025/03/01

- 實驗目的

主要目標:

為藉由撰寫 Add two 1-digit numbers BCD 來熟悉 Verilog 編程、熟悉開發版及開發環境。

實驗流程:

實驗 part3 練習用switch 及 LED和邏輯電路組成 multiplexers。

實驗 part4 練習使用7-segment display及複習邏輯設計的卡諾圖(4變數)。

實驗 part5 基於 part4 將其從 0-9 的顯示器 (1-digit )擴展至 0-15 的BCD (binary coded decimal) 顯示器 (4-bit to 2-digit)。

實驗 part6 配合 part3的multiplexers 練習Full Adder的邏輯電路設計，並將4個Full Adders 串接組合成 4bit + 4bit = 5bit Four-bit ripple-carry Adder。

最終Demo，實驗 part7 實作Add two 1-digit numbers BCD，提供一個以switch 輸入的 4bit + 4bit = 5bit 的 BCD顯示器。其中，會使用到實驗part5、part6 的結果和一個5-bit的BCD。

- 實驗程式碼

Demo part7: Add two 1-digit BCD numbers程式碼，其餘part2~part6程式碼放在附錄。

Add two 1-digit BCD numbers是由 一個Four-bit ripple-carry Adder、兩個4-bit BCD和一個5-bit BCD組合成的邏輯電路。

計算時我使用 http://www.32x8.com/ online Logic circuit simplification (SOP and POS) 及Chatgpt輔助簡化邏輯計算。

/*part7: Add two 1-digit BCD numbers*/

- module lab1(SW, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5, LEDR); - input [9:0] SW; - output [9:0] LEDR; - output [6:0] HEX0, HEX1, HEX2, HEX3, HEX4, HEX5; - wire Cin, Cout; - wire[3:0] A, B, S; - wire [3:1] C; - //Full Adder - assign A = SW [7:4]; - assign B = SW [3:0]; - assign Cin = SW[8]; - assign S[0] = ((Cin)^(A[0] ^ B[0])); - assign C[1] = (~(A[0] ^ B[0]) & B[0]) ¦ ((A[0] ^ B[0]) & Cin); - assign S[1] = ((C[1])^(A[1] ^ B[1])); - assign C[2] = (~(A[1] ^ B[1]) & B[1]) ¦ ((A[1] ^ B[1]) & C[1]); - assign S[2] = ((C[2])^(A[2] ^ B[2])); - assign C[3] = (~(A[2] ^ B[2]) & B[2]) ¦ ((A[2] ^ B[2]) & C[2]); - assign S[3] = ((C[3])^(A[3] ^ B[3])); - assign Cout = (~(A[3] ^ B[3]) & B[3]) ¦ ((A[3] ^ B[3]) & C[3]); - //BCD - //HEX1~0 - wire a,b,c,d; - assign a = SW[3]; - assign b = SW[2]; - assign c = SW[1]; - assign d = SW[0]; - assign HEX0[6] = ~((b && ~c) ¦¦ (b &&~d) ¦¦ (a && ~c) ¦¦ (a && b) ¦¦ (~a && ~b && c)); - assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) ¦¦ (~a && b && ~c) ¦¦ (~a && b && ~d) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (a && ~b && ~d) ¦¦ (a && b && c)); - assign HEX0[4] = ~((~b && ~d) ¦¦ (~a && c && ~d) ¦¦ (a && ~c && ~d)); - assign HEX0[3] = ~((~b && ~d) ¦¦ (a && ~c) ¦¦ (~a && ~b && c) ¦¦ (~a && c && ~d) ¦¦ (b && ~c && d) ¦¦ (a && b && d)); - assign HEX0[2] = ~((d) ¦¦ (~a && ~c) ¦¦ (b && c) ¦¦ (a && ~b)); - assign HEX0[1] = ~((~b) ¦¦ (~c && ~d) ¦¦ (a &&~c) ¦¦ (a &&~d) ¦¦ (~a && c && d)); - assign HEX0[0] = ~((~b && ~d) ¦¦ (~a && c) ¦¦ (b && d) ¦¦ (a && ~c)); - assign HEX1[6] = ~(0); - assign HEX1[5] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[4] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[3] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[2] = ~(1); - assign HEX1[1] = ~(1); - assign HEX1[0] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - //HEX3~2 - wire a2,b2,c2,d2; - assign a2 = SW[7]; - assign b2 = SW[6]; - assign c2 = SW[5]; - assign d2 = SW[4]; - assign HEX2[6] = ~((b2 && ~c2) ¦¦ (b2 && ~d2) ¦¦ (a2 && ~c2) ¦¦ (a2 && b2) ¦¦ (~a2 && ~b2 && c2)); - assign HEX2[5] = ~((~a2 && ~c2 && ~d2) ¦¦ (~a2 && b2 && ~c2) ¦¦ (~a2 && b2 && ~d2) ¦¦ (a2 && ~b2 && ~c2) ¦¦ (a2 && ~b2 && ~d2) ¦¦ (a2 && b2 && c2)); - assign HEX2[4] = ~((~b2 && ~d2) ¦¦ (~a2 && c2 && ~d2) ¦¦ (a2 && ~c2 && ~d2)); - assign HEX2[3] = ~((~b2 && ~d2) ¦¦ (a2 && ~c2) ¦¦ (~a2 && ~b2 && c2) ¦¦ (~a2 && c2 && ~d2) ¦¦ (b2 && ~c2 && d2) ¦¦ (a2 && b2 && d2)); - assign HEX2[2] = ~((d2) ¦¦ (~a2 && ~c2) ¦¦ (b2 && c2) ¦¦ (a2 && ~b2)); - assign HEX2[1] = ~((~b2) ¦¦ (~c2 && ~d2) ¦¦ (a2 &&~c2) ¦¦ (a2 &&~d2) ¦¦ (~a2 && c2 && d2)); - assign HEX2[0] = ~((~b2 && ~d2) ¦¦ (~a2 && c2) ¦¦ (b2 && d2) ¦¦ (a2 && ~c2)); - assign HEX3[6] = ~(0); - assign HEX3[5] = ~((~a2) ¦¦ (~b2 && ~c2)); - assign HEX3[4] = ~((~a2) ¦¦ (~b2 && ~c2)); - assign HEX3[3] = ~((~a2) ¦¦ (~b2 && ~c2)); - assign HEX3[2] = ~(1); - assign HEX3[1] = ~(1); - assign HEX3[0] = ~((~a2) ¦¦ (~b2 && ~c2)); - //HEX5~4 5bit-BCD - wire a3,b3,c3,d3; - assign a3 = Cout; - assign b3 = S[3]; - assign c3 = S[2]; - assign d3 = S[1]; - assign e3 = S[0]; - assign HEX4[6] = ~((b3 & ~d3) ¦ (~b3 & ~c3 & d3) ¦ (~b3 & d3 & ~e3) ¦ (~a3 & c3 & ~d3) ¦ (~a3 & b3 & c3) ¦ (a3 & ~c3 & ~e3) ¦ (a3 & ~b3 & d3)); - assign HEX4[5] = ~((~b3 & ~d3 & ~e3) ¦ (b3 & ~c3 & ~d3) ¦ (b3 & d3 & ~e3) ¦ (a3 & b3 & ~d3) ¦ (~a3 & ~b3 & c3 & ~d3) ¦ (~a3 & ~b3 & c3 & ~e3) ¦ (~a3 & b3 & c3 & d3) ¦ (a3 & ~b3 & ~c3 & d3)); - assign HEX4[4] = ~((~b3 & ~c3 & ~e3) ¦ (~b3 & d3 & ~e3) ¦ (~c3 & d3 & ~e3) ¦ (a3 & c3 & ~e3) ¦ (~a3 & b3 & ~d3 & ~e3)); - assign HEX4[3] = ~((~a3 & ~c3 & ~e3) ¦ (~b3 & ~c3 & d3) ¦ (~b3 & d3 & ~e3) ¦ (b3 & ~d3 & e3) ¦ (b3 & c3 & ~d3) ¦ (a3 & ~b3 & ~e3) ¦ (a3 & ~b3 & d3) ¦ (a3 & d3 & ~e3) ¦ (~a3 & c3 & ~d3 & e3) ¦ (~a3 & b3 & c3 & e3)); - assign HEX4[2] = ~(e3 ¦ (~c3 & ~d3) ¦ (b3 & d3) ¦ (a3 & ~c3) ¦ (a3 & ~d3) ¦ (~a3 & ~b3 & c3)); - assign HEX4[1] = ~((a3 & c3) ¦ (~a3 & ~d3 & ~e3) ¦ (~b3 & ~c3 & e3) ¦ (~b3 & ~c3 & d3) ¦ (~b3 & d3 & e3) ¦(~c3 & d3 & e3) ¦ (~a3 & b3 & ~d3) ¦ (~a3 & b3 & ~e3) ¦ (b3 & ~d3 & ~e3)); - assign HEX4[0] = ~((~b3 & d3) ¦ (~a3 & ~c3 & ~e3) ¦ (~a3 & c3 & e3) ¦ (~a3 & b3 & ~d3) ¦ (b3 & c3 & ~d3) ¦ (a3 & ~b3 & ~e3) ¦ (a3 & ~c3 & e3) ¦ (a3 & d3 & ~e3)); - assign HEX5[6] = ~((a3 & c3) ¦ (a3 & b3)); - assign HEX5[5] = ~((~a3 & ~b3) ¦ (~a3 & ~c3 & ~d3)); - assign HEX5[4] = ~((~a3 & ~b3) ¦ (~b3 & c3) ¦ (~a3 & ~c3 & ~d3) ¦ (a3 & c3 & ~d3) ¦ (a3 & b3 & ~c3)); - assign HEX5[3] = ~((~a3 & ~b3) ¦ (~b3 & c3) ¦ (a3 & b3) ¦ (~a3 & ~c3 & ~d3)); - assign HEX5[2] = ~(~a3 ¦ (~b3 & ~c3) ¦ (b3 & c3 & d3)); - assign HEX5[1] = ~(1); - assign HEX5[0] = ~((~a3 & ~b3) ¦ (~b3 & c3) ¦ (a3 & b3) ¦ (~a3 & ~c3 & ~d3)); - //ERROR LEDR[9] - assign LEDR[9] = ((a & c) ¦ (a & b)) ¦ ((a2 & c2) ¦ (a2 & b2)); - endmodule

- 實驗結果照片(optional)

實驗 part7 實作Add two 1-digit numbers BCD

- RTL布局(optional)

Tools  >>  Netlist viewer  >> RTL viewer.

- 問題與討論

- Problem: 在實驗中，最初對LED宣告為output [3:0] LEDR，燒入後LED[9:4] 在沒有宣告的狀況下會呈現亮一半的狀態。

Solution: 在宣告改為 output [9:0] LEDR，可解決問題。

- Problem: 在實驗時發現7-segment display 顯示方式為負片的形式。

Solution: 原因為 7-segment display 開發版上為共陽極，因此在邏輯前須加上 ~() 反計算式修正邏輯。

- 注意事項:

- Compile前，一定要先確定有import pin assignment file，這樣才能在燒入時正確連接pin腳位。

- 如果使用Chatgpt將最簡邏輯式傳換成verliog函式，續確實檢查，有時會遺漏 ~()。

- 附錄:

/*part2*/

- module lab1 (SW, LEDR); - input [17:0] SW; - output [17:0] LEDR; - assign LEDR = SW; - endmodule

/*part3: 2-1 multiplexer*/

- module lab1 (SW,LEDR); - input [9:0] SW; - output [9:0] LEDR; - assign LEDR[3] = (~SW[9] & SW[3]) ¦ (SW[9] & SW[7]); - assign LEDR[2] = (~SW[9] & SW[2]) ¦ (SW[9] & SW[6]); - assign LEDR[1] = (~SW[9] & SW[1]) ¦ (SW[9] & SW[5]); - assign LEDR[0] = (~SW[9] & SW[0]) ¦ (SW[9] & SW[4]); - endmodule - /*problem: LEDR9~4 light half?? - sol: output [3:0] LEDR =>output [9:0] LEDR*/

/*part4: 7-segment display*/

- module lab1 (SW,HEX0); - input [3:0] SW; - output [6:0] HEX0; - assign a = SW[3]; - assign b = SW[2]; - assign c = SW[1]; - assign d = SW[0]; - //HEX is common anode configuration - assign HEX0[6] = ~((~a && b && ~c) ¦¦ (a && ~b &&~c) ¦¦ (~a && ~b &&c) ¦¦ (~a && c && ~d)); - assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) ¦¦ (~a && b && ~c) ¦¦(a &&~b && ~c) ¦¦(~a && b && c && ~d)); - assign HEX0[4] = ~((~b && ~c && ~d) ¦¦ (~a && c &&~d)); - assign HEX0[3] = ~((~a && ~b && ~c && ~d) ¦¦ (~a && b && ~c && d) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (~a && ~b && c) ¦¦ (~a && c && ~d)); - assign HEX0[2] = ~((~a && ~b && ~c) ¦¦ (~a && b) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (~a && c && d)); - assign HEX0[1] = ~((~a && ~b) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (~a && ~c && ~d) ¦¦ (~a && c && d)); - assign HEX0[0] = ~((~a && ~b && ~c && ~d) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (~a && b && d) ¦¦ (~a && c && ~d ) ¦¦ (~a && ~b && c)); - endmodule

/*part5: BCD binary coded decimal*/

- module lab1 (SW,HEX1,HEX0); - input [3:0] SW; - output [6:0] HEX1, HEX0; - assign a = SW[3]; - assign b = SW[2]; - assign c = SW[1]; - assign d = SW[0]; - //HEX is common anode configuration - assign HEX0[6] = ~((b && ~c) ¦¦ (b &&~d) ¦¦ (a && ~c) ¦¦ (a && b) ¦¦ (~a && ~b && c)); - assign HEX0[5] = ~((~a && ~c && ~d) ¦¦ (~a && b && ~c) ¦¦ (~a && b && ~d) ¦¦ (a && ~b && ~c) ¦¦ (a && ~b && ~d) ¦¦ (a && b && c)); - assign HEX0[4] = ~((~b && ~d) ¦¦ (~a && c && ~d) ¦¦ (a && ~c && ~d)); - assign HEX0[3] = ~((~b && ~d) ¦¦ (a && ~c) ¦¦ (~a && ~b && c) ¦¦ (~a && c && ~d) ¦¦ (b && ~c && d) ¦¦ (a && b && d)); - assign HEX0[2] = ~((d) ¦¦ (~a && ~c) ¦¦ (b && c) ¦¦ (a && ~b)); - assign HEX0[1] = ~((~b) ¦¦ (~c && ~d) ¦¦ (a &&~c) ¦¦ (a &&~d) ¦¦ (~a && c && d)); - assign HEX0[0] = ~((~b && ~d) ¦¦ (~a && c) ¦¦ (b && d) ¦¦ (a && ~c)); - assign HEX1[6] = ~(0); - assign HEX1[5] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[4] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[3] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - assign HEX1[2] = ~(1); - assign HEX1[1] = ~(1); - assign HEX1[0] = ~((~a) ¦¦ (~b && ~c)); - endmodule

/*part6: Full Adder*/

- module lab1 (SW, LEDR); - input [17:0] SW; - output [17:0] LEDR; - wire Cin, Cout; - wire [3:0] A, B, S; - wire [3:1] C; - assign {Cin, B, A} = SW [8:0]; - assign LEDR[4:0] = {Cout, S}; - assign S[0] = ((Cin)^(A[0] ^ B[0])); - assign C[1] = (~(A[0] ^ B[0]) & B[0]) ¦ ((A[0] ^ B[0]) & Cin); - assign S[1] = ((C[1])^(A[1] ^ B[1])); - assign C[2] = (~(A[1] ^ B[1]) & B[1]) ¦ ((A[1] ^ B[1]) & C[1]); - assign S[2] = ((C[2])^(A[2] ^ B[2])); - assign C[3] = (~(A[2] ^ B[2]) & B[2]) ¦ ((A[2] ^ B[2]) & C[2]); - assign S[3] = ((C[3])^(A[3] ^ B[3])); - assign Cout = (~(A[3] ^ B[3]) & B[3]) ¦ ((A[3] ^ B[3]) & C[3]); - endmodule